# САДРЖАЈ

I	ОПШТИ ДЕО	1

1.1.	УВОД, ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА	1

1.1.1.    Увод	1

1.1.2. Повод и циљ	2

1.2	ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ	2

1.2.1. Извод из Плана генералне регулације градског насеља Рача	3

1.3.	 ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА	6

II	УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ	7

2.1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ	7

2.2. НАМЕНА ОБЈЕКАТА И КОНЦЕПТ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА	18

Табела бр. 1-Скупни приказ површина у обухвату урбанистичког пројекта	20

Табела бр. 2-Упоредни приказ површина дефинисаних ПГР градског насеља Рача и	20

урбанистичким пројектом за површине дефинисане обухватом	20

урбанистичког пројекта	20

2.2.	РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА	20

2.2.1. Регулациона линија и грађевинска линија	21

2.2.2. планирана парцелација	21

3.	САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ, ПРИСТУП ОБЈЕКТИМА И ПАРКИРАЊЕ	28

3.1.	Урбанистички услови за саобраћајне површине и објекте	28

3.1.1. Граничне вредности пројектних елемената	28

3.1.2. Елементи  попречног профила	28

3.1.3. Елементи ситуационог плана	29

3.1.4. Елементи подужног профила	29

3.1.3. Коловозна конструкција	30

3.1.4. Концепт одводњавања	30

3.1.5. Јавно осветљење	30

3.1.6.	Однос према аутобуским тајалиштима	30

3.2.	Услови за несметано кретање лица са посебним потребама	30

4.	ЗЕЛЕНЕ И СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ	31

5.	ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ	31

5.1.	Водоводна мрежа и објекти	31

5.2.	Канализациона мрежа и објекти	32

5.3.	Електроенергетска мрежа и објекти	33

5.4.	Телекомуникациона мрежа и објекти	34

5.6.	Гасоводна мрежа и објекти	35

6.	Инжењерско-геолошки услови	37

7.	Мере заштите животне средине	37

III	МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА	38

8.1.	Урбанистичке мере заштите од елементарних непогода	38

8.2.	Урбанистичке мере заштите од пожара	39

8.3.	Мере заштите природних и непокретних културних добара	40

IV	УСЛОВИ И МОГУЋНОСТИ ФАЗНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ	41

9. УСЛОВИ И МОГУЋНОСТИ ФАЗНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ	41

V	СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА	41

VI	ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ	42

VII	ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ	42

VIII	ДОКУМЕНТАЦИЈА	42

# Урбанистички пројекат, за потребе разраде блока оивиченог Улицом Светог Саве, новопројектованом саобраћајницом у продужетку Улице академика Антонија Исаковића, Улицом Вука  Караџића, општина рача

## I	ОПШТИ ДЕО

### УВОД, ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

#### 1.1.1.    Увод

Урбанистички пројекат анализира ново саобраћајно решење јавних градских улица и површина јавне намене (самосталне и интегрисане зелене површине), унутар стамбеног блока на неизграђеним катастрским парцелама 138, 301/56*, 301/82, 301/84 и 301/91*, које се ослања и допуњује саобраћајно решење дефинисано Планом генералне регулације градског насеља Рача („Службени гласник општине Рача“, бр. 11/12 и 14/15). Тражене допуне спроводе се тако да:

- Улица Проте Матеје од раскрснице са новоформираним наставком Улице академика Антонија Исаковића (од катастарских парцела: 114, 115, 116/1, 125/2, 125/3, 125/4, 125/20, 125/21*, 130/1) и њој паралелна улица, планирана на катастарским парцелама: 131, 132, 133*, 136, 137/2 задржавају правац дефинисан у ПГР. Свака од ове две улице се продужава преко постојећих парцела и формирају две нове раскрснице са улицом светог Саве,

- се формира нова попречна градска улица, као веза између Лепеничке улице и улице Вука Караџића на катастарским парцелама 301/82 и 301/84.

*катастарске парцеле које су у тексту означене на следећи начин 133* су парцеле које се у катастру непокретности воде у јавној својини.

Ободне саобраћајнице (улице Вука Караџића и Светог Саве) спроводе се на основу елемената регулације и нивелације, као и аналитичко-геодетским елементима осовинских и темених тачака оса саобраћајница, датим Планом генералне регулације градског насеља Рача („Службени гласник општине Рача“, бр. 11/12 и 14/15) и нису предмет овог урбанистичког пројекта, осим у делу планираних нових раскрсница.

Планом генералне регулације градског насеља Рача („Службени гласник општине Рача“, бр. 11/12 и 14/15) у овом делу насеља, осим градских улица друге површине јавне намене нису дефинисане. Урбанистички пројекат се ради за потребе урбанстичког обликовања локације на начин да се поред грађевинских парцела за становање, дефинишу нове парцеле за садржаје јавне намене и нове градске саобраћајнице, усклађене са постојећим катастарским стањем на терену. На тај начин би се катастарским парцелама које су у јавној својини, доделила јавна намена.

У просторној подели Плана генералне регулације градског насеља Рача („Службени гласник општине Рача“, бр. 11/12 и 14/15) простор који се обрађује Урбанистичким пројектом, припада просторној целини „Виноградско брдо”. Ова целина обухвата северни део насеља, на падинама Виноградског брда, односно подручје северозападно, северно и североисточно од центра градског насеља. У оквиру ове целине, налази се, претежно плански регулисана, породична стамбена изградња, а по рубовима целине је земљиште намењено за изградњу нових стамбених објеката.

У смерницама за примену и спровођење Плана генералне регулације градског насеља Рача („Службени гласник општине Рача“, бр. 11/12 и 14/15) овa целинa III.1 спада у подручје директног спровођења плана, на основу правила уређења и грађења из ПГР, међутим у поглављу 4.3. Смернице за примену и спровођење плана, дефинисана су подручја за обавезну израду урбанистичког пројекта у која спадају и објекти и површине јавне намене (осим за радове на санацији, адаптацији, текућем и инвестиционом одржавању).

Урбанистичким пројектом је детаљније разрађено и преиспитано саобраћајно решење матрица градске уличне саобраћајнице, са аспекта безбедности и у односу на стечене обавезе на терену, као што су постојећи елементи ивичне изградње, постојеће и планиране инсталације, спровођење постојећег катастарског стања, тј. продужавање градских улица на катастарским парцелама које су у јавној својини и воде се као градско грађевинско земљиште,  итд. Извршена је и провера аналитичко-геодетских тачака, које дефинишу регулацију и осовине саобраћајница и показало се да је већина обележених тачака дата са нетачним координатама, тј. листе координата не одговарају позицији на којој су уцртане. Пројектована траса саобраћајница  због свих тих елемената одступа од трасе задате у ПГР, али је у оквиру задате регулације.

#### 1.1.2. Повод и циљ

Повод за израду Урбанистичког пројекта је иницијатива општине Рача, да се омогући законска процедура, у складу са Планом генералне регулације градског насеља Рача („Службени гласник општине Рача“, бр. 11/12 и 14/15) за добијање потребне документације ради формирања саобраћајних површина и могућност експропријације земљишта у правцу реализацију изградње градских саобраћајница,  које су планиране.

Урбанистички пројекат се, у складу са чланом 60. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. Закон, 9/2020 и 52/2021), израђује за потребе изградње објекта јавне намене за потребе утврђивања јавног интереса, без измене планског документа.

Циљ израде урбанистичког пројекта је да се катастарскe парцелe, које су у јавној својини искористе за јавне намене и самим тим подигне квалитет и функционална организација грађевинских парцела намењених за изградњу породичних стамбених објеката; дефинисање урбанистичких услова и капацитета изградње у  складу са планском документацијом и урбанистичким нормативима и прописима, као и да се дефинишу:

- и испуне оптимални капацитети локације на основу прибављених услова Јавних комуналних предузећа и надлежних институција

- сви урбанистички елементи градског блока уз поштовање параметара и правила грађења за грађевинско земљиште осталих намена, који су  дефинисани унутар зоне III.1-виноградско  брдо, зона породичног урбанистичког становања.

- дефинишу услови за парцеле градских саобраћајница и обезбеде услови прикључења свих објеката на комуналну инфраструктуру

- дефинише јавни интерес планирањем парцела за површине јавне намене.

### 1.2	ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

Правни основ за израду Урбанистичког пројекта је:

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. Закон, 9/2020 и 52/2021);

- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019).

Плански основ за израду Урбанистичког пројекта је:

- План генералне регулације градског насеља Рача („Службени гласник општине Рача“, бр. 11/12 и 14/15) (у даљем тексту: ПГР).

Према ПГР локација се налази у планираним површинама:

Планиране површине јавне намене:

- градска саобраћајница II реда

- остале улице

Планиране површине осталих намена су предвиђене за:

- мешовито становање (породично и вишепородично)

#### 1.2.1. Извод из Плана генералне регулације градског насеља Рача

Простор у обухвату урбанистичког пројекта је намењен за грађевинско земљиште површина јавне намене – саобраћајну инфраструктуру, односно за изградњу осталих улица основне уличне мреже и грађевинско земљиште површина остале намене – мешовито становање (породично и вишепородично).

Планирана концепција уличне мреже

Према Плану генералне регулације за предметни целину III.1 - Просторна целина “Виноградско брдо” саобраћајно решење се заснива на планираној концепцији уличне мреже и планираном функционалном рангу саобраћајница.

Планирана концепција уличне мреже, у складу са Уредбом о категоризацији државних путева (“Службени гласник РС”, број 105/13 и 119/13), подразумева градске саобраћајнице II реда (Улица Светог Саве и Карађорђева улица) на које се уклапа саобраћајна матрица осталих улица и чиме је омогућено функционисање целине у простору.

Планираном концепцијом саобраћајница, у примарној мрежи, углавном нису предвиђене велике промене у генералној регулацији насеља, осим у јужном делу насеља, где је предвиђена изградња “обилазнице”.

Мрежа секундарних саобраћајница се надовезује на мрежу примарних саобраћајница и углавном прати трасе постојећих градских улица. На мрежу примарних и секундарних саобраћајница, ослоњена је мрежа осталих градских улица. Предвиђено је:

· побољшање веза у зонама становања, уз поштовање стечених обавеза и уз прихватање компромисних решења;

· корекција постојећих попречних профила саобраћајница (где год је то било могуће, имајући у виду постојећу изграђеност), планирана њихова реконструкција, у циљу санације постојећег стања;

· трасирање нових градских улица, тако да се оствари боља саобраћајна функционалност и приступачност, формирају блокови и обезбеди приступ до грађевинских парцела.

Функционални ранг саобраћајница

Категоризација уличне мреже је извршена функционално, при чему је за сваки ранг предвиђен одговарајући техничко-експлоатациони стандард.

По функционалном рангу, саобраћајнице су подељене на градске саобраћајнице I, II и III реда.

Категорију градских саобраћајница I реда чине, углавном, путни правци-коридори државних путева II реда:

- ГС I број 1, чија траса прати коридор државног пута I Б реда број 27. (М-4), на

проласку кроз градско насеље и поклапа се са трасама градских улица

Опленачком, Краља Петра I, Цара Лазара ипутном деоницом кроз Доњу Рачу,

дужине око 5,87 km;

- ГС I број  2, чија траса прати коридор државног пута II Ареда број 157 Рача –

Церовац и поклапа се са трасама градских улица Војводе Павла Цукића,

Солунских ратника и путном деоницом ка Церовцу, дужине око 1,51 km;

- ГП I број 3, која је планирана тако да полупрстенасто, јужно од градског

центра, повеже радну зону “Запад” са зоном око градског гробља, дужине

око 2,72 km.

Категорију градских саобраћајница II реда чине, углавном, путни правци-коридори општинских путева и путева који су прекатегорисани у државне путеве, након доношења Уредбе о категоризацији државних путева (“Службени гласник РС”, број 105/13 и 119/13):

· ГС II број 1, чија траса се поклапа са улицом Деспота Стефана Високог, односно путним правцем који води ка Смедеревској Паланци и Великој Плани (дужине око 0,72 km);

· ГС II број 2, чија траса се поклапа са улицом Светог Саве, која води ка насељу Бошњане (дужине око 0,87 km);

· ГС II број 3, чија траса се поклапа са улицама Немањином, Александра Карађорђевића, односно правцем општинског пута ОП-18 ка насељу Бошњане на северу и правцем општинског пута ка насељу Поповић на западу (дужине око 0,83 km и 1,23 km);

· ГС II број 4, чија траса се поклапа са Карађорђевом улицом, од Опленачке до улице Александра Карађорђевића (дужине око 0,91 km);

· ГС II број 5, чија траса се поклапа са општинским путем ОП-1, односно путним правцем ка насељу Сипић (дужине око 1,34 km).

Категорију градских саобраћајница II реда чине, углавном, путни правци-коридори општинских путева и путева који су прекатегорисани у државне путеве.

Категорију градских саобраћајница III реда чине мање сабирнице, стамбене и приступне улице. Мрежа ових саобраћајница је формирана, углавном, надоградњом постојеће мреже, за потребе стамбених зона.

Пешачки и бициклистички саобраћај

За потребе несметаног одвијања пешачког саобраћаја, планирају се тротоари, посебно у градским саобраћајницама I и II реда. Правци развоја су усмерени ка обезбеђењу пуне заштите пешачких кретања од осталих видова саобраћаја, испуњењу услова за несметано кретање лица са посебним потребама и постављању заштитних ограда у зонама интезивног прелажења улице (школе, дечје установе, здравствене установе). Дуж реке Раче, предвиђена је изградња вишенаменске пешачке стазе, намењене за спортско-рекреативне сврхе и вишенаменске по квалификацији корисника (бициклисти, ролери, рекреативци, пешаци, џогери). У центру градског насеља, у делу Карађорђеве улице, од улице Трговачке до улице Хајдук Вељкове, предвиђена је пешачка зона, уз ограничен приступ возилима за снабдевање и уз омогућавање несметаног приступа возилима за хитне интервенције и комуналних служби.

Бициклистички саобраћај је у експанзији у целом свету због умањења непогодних ефеката које носе остали видови саобраћаја. Територија општине Рача има изузетне могућности за афирмацију

бициклистичког саобраћаја за рекреативни туризам, а општинске бициклистичке стазе треба интегрисати са међународним коридором бициклистичке трансферзале EuroVelo 11, који је предвиђен дуж коридора X.

Бициклистичке стазе треба реализовати као самосталне објекте или уколико постоје просторна ограничења, у коридору постојећих саобраћајница, путем успостављања одговарајућих саобраћајно-регулативних мера. За одвијање бициклистичког саобраћаја, резервише се коридор уз реку Рачу, као и дуж путних праваца ка насељима Поповић и Бошњане, као део општинских бициклистичких рута.

Паркирање возила

За потребе стационираног саобраћаја, неопходно је увести обавезност изградње капацитета за паркирање, који се одређује у зависности од планиране намене, у оквиру сопствене грађевинске парцеле.

За постојеће паркинг површине у оквиру јавних саобраћајница треба организовати увођење система наплате и дефинисати режим паркирања на јавним саобраћајним површинама. У градским улицама, чија се траса поклапа са трасом државних путева, није дозвољено паркирање возила у уличном профилу.

Одвођење отпадних и кишних вода

Кишна канализација треба да омогући одвођење атмосферских вода са саобраћајница, кровова и осталих уређених површина до реципијента (реке Раче и њених притока). Атмосферске воде, зависно од порекла, упустити у реципијент након адекватног третмана на одговарајућем уређају. Концепција развоја мреже кишне канализације предвиђа више изливних места. Овако конципирана атмосферска канализација, која има више изливних места, гарантује мању вероватноћу загушења дуж водова и лакше испирање. Развој атмосферске канализације има задатак заштите урбанизованих површина и индустријских погона од плављења атмосферским водама. Кишну канализацију конципирати за меродавне услове (временски пресек, урбанизованост подручја, рачунска киша и др.), а етапно је реализовати, тако да се већ изграђена канализација рационално уклапа у будуће решење.

Прихватање сливајућих вода са околних брда вршиће се путем отворене каналске мреже, која ће се планирати уз саобраћајнице након анализе положаја објеката и инсталација у попречном профилу саобраћајнице, тј. из анализе ширине слободног простора за постављање трасе канала.

Грађевинско земљиште осталих намена

Становање

Концепт развоја становања, у планском периоду, обухвата унапређење постојећих и развој нових стамбених зона. Унапређење постојећих зона становања обухвата:

1) погушћавање постојећих зона, пре свега у центру градског насеља (доградња, надградња, реконструкција);

2) изградњу нових стамбених објеката у зонама и потезима, на периферији насеља, по принципу “заокруживања започетих зона”;

3) функционално унапређење – увођењем пратећих и допунских намена (трговина, пословање, угоститељство, занатске делатности), који ће допринети бољем функционисању стамбених зона;

4) заокруживање стамбене зоне у целину са различитим функционалним карактером, пре свега, у просторној целини “Рача – Вучић”, где се планира транформација у зону становања комбинованог са пословањем и производним делатностима.

Предвиђено је да се функција становања, у планском подручју, одвија у оквиру:

породичног, урбаног становања, у оквиру целина II “Рача-поље”, III “Виноградско брдо” и IV “Извориште”, спратности објеката до П+1+Пк.

Јавно зеленило

По Плану генералне регулације, у простору обухваћеном урбанистичким пројектом, планирано је и јавно зеленило. По правилу, зелене површине се деле на јавне, зелене површине (паркови, скверови), линеарно зеленило (дуж градских улица), зеленило интегрисано у комплексе јавних намена (образовање, култура ....) и зеленило интегрисано у комплексе осталих намена (становање, радна зона, комерцијална зона .....).

Планом је предвиђено унапређење постојећих и подизање нових јавних, зелених површина (паркова, скверова, интегрисаних зелених површина, линеарног зеленила дуж саобраћајница и водотокова).

Структуру планираних зелених површина у градском насељу формирају:

-самосталне зелене површине (паркови, скверови, пешачка зона)

-интегрисане зелене површине (зеленило интегрисано у комплексе производних и комерцијалних делатности);

- повезујуће зелене површине (дрвореди, зелени коридори дуж водотокова).

Повезујуће зелене површине

Важну категорију јавног зеленила представља „линијско зеленило“, односно зеленило улица (дрвореди), како због позитивних санитарних ефеката, тако због естетског уобличавања насеља.

Зелени коридори представљају линеарне коридоре земљишта и воде, који у систему градског зеленила имају важну улогу у повезивању зелених површина.

Извод из Плана је саставни део документације овог Урбанистичког пројекта и дат је на  графичким прилозима бр. 2.1-2.3. Извод из ПГР градског насеља Рача са границом Урбанистичког пројекта.

### 1.3.		ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Простор обухваћен Урбанистичким пројектом захвата делове и целе катастарске парцеле  катастарске општине- КО Рача.

У оквиру границе урбанистичког пројекта, налазе се следеће катастарске парцеле:

КО Рача

Делови: 114, 115, 116/1, 126, 133, 134, 135/1, 135/2, 135/3, 268/1, 283 и 284/1 (градска улица

светог Саве), 301/40 (градска улица Вука Караџића) и

Целе:     123/1, 123/2, 123/3, 123/4, 123/5, 123/6, 123/7, 123/8, 123/9, 124/1, 124/2, 124/3, 124/4,

124/5, 124/6, 124/7, 125/1, 125/2, 125/3, 125/4, 125/5, 125/6, 125/7, 125/8, 125/9,

125/10, 125/12, 125/13, 125/14, 125/16, 125/17, 125/18, 125/19, 125/20, 125/21 (градска

улица Проте Матеје), 130/1, 130/2, 130/3, 131, 132, 136, 137/2, 138, 301/3, 301/4,

301/5, 301/6, 301/7, 301/8, 301/9, 301/10, 301/11, 301/12, 301/13, 301/14, 301/15

(градска улица Лепеничка), 301/16, 301/17, 301/18, 301/19, 301/20, 301/21, 301/22,

301/23, 301/24, 301/25, 301/26, 301/27, 301/28, 301/29, 301/30, 301/31, 301/32, 301/33,

301/34, 301/35, 301/36, 301/37, 301/38, 301/39, 301/55, 301/56, 301/60, 301/61, 301/64,

301/65, 301/72, 301/73, 301/74, 301/76, 301/80, 301/81, 301/82, 301/83, 301/84, 301/85,

301/91, 301/93, 301/94, све КО Рача.

У обухвату урбанистичког пројекта налазе се парцеле градских улица, и то у КО Рача, катастарске парцеле: 125/21, 283, 284/1, 301/15, 301/40.

Граница предметног урбанистичког пројекта су осовинске линије новопланираних и постојећих градских саобраћајнице улица Светог Саве, Вука Караџића и планираног продужетка Улице академика Антонија Исаковића које су дефинисане у ПГР градског насеља Рача, уз задржавање профила регулације из истог плана.

Површина обухвата је 10,20 ha.

Табела бр. 1 – Координате тачака обухвата урбанистичког пројекта

X                   Y

П  1     7498595.64    4898865.07

П  2     7498600.38    4898838.36

O39     7498621.60    4898752.97

П  3     7498631.50    4898713.11

П  4     7498643.34    4898681.35

O  3     7498649.16    4898669.88

П  5     7498655.78    4898656.86

П  6     7498672.01    4898591.93

O48     7498672.63    4898560.90

O49     7498673.88    4898497.89

П  7     7498675.06    4898438.98

O47     7498669.49    4898405.96

П  8     7498499.60    4898548.77

X                   Y

П  9     7498473.56    4898563.38

П10     7498451.57    4898570.75

О  1     7498439.74    4898576.22

П11     7498432.29    4898581.50

П12     7498384.38    4898621.33

П13     7498362.83    4898649.45

П14     7498329.82    4898721.31

П15     7498313.78    4898775.06

O16     7498304.60    4898836.16

O18     7498345.06    4898843.80

O19     7498387.21    4898851.75

O24     7498457.16    4898864.96

O37     7498592.88    4898890.58

Графички приказ границе Урбанистичког пројекта са означеним тачкама и табелом са аналитичко-геодетским елементима тачака, дат је на графичким прилогу бр. 1.0. Катастарско-топографски план са границом обухвата, Р 1:1 000.

## II	УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ

### 2.1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Простор који се обрађује Урбанистичким пројектом, припада просторној целини „Виноградско брдо”. Ова целина обухвата северни део насеља, на падинама Виноградског брда, односно подручје северозападно, северно и североисточно од центра градског насеља. У оквиру ове целине, налази се, претежно плански регулисана, породична стамбена изградња, а по рубовима целине је земљиште намењено за изградњу нових стамбених објеката.

У непосредној близини блока који је предмет урбанистичког пројекта, у улици Карађорђевој, на кп. бр. 122/1 и 301/87 КО Рача, налази се објекат ОШ „Карађорђе“. Средња школа „Ђура Јакшић“ се налази на кп. бр. 301/2 КО Рача, а између њих се налази објекат базена.

Постојећи терен је стрм.

Према добијеним подацима, у овој просторној целини, налазе се подземне инсталације као што су телекомуникациони каблови, гасовод, кишна и фекална канализација, електро водови и водоводне цеви.

Подаци о парцелама (површина, врста земљишта, облик својине, власништво/корисништво) приказани су у Табели бр. 2  - Подаци о парцелама у обухвату урбанистичког пројекта.

Табела бр. 2 – Подаци о парцелама у обухвату урбанистичког пројекта

| Катастарска општина (КО Рача) |  |  | Подаци о парцели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кп.бр. |  | Површина (m2) | Облик својине | Врста права | Обим удела | Врста земљишта |
| 114 |  | 1915 | јавна | Својина ( Република Србија) | 1/1 | Остало земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења (ЈП ''Путеви Србије'') | 1/1 |  |
| 115 |  | 2155 | јавна | Својина ( Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
| 116/1 |  | 14823 | јавна | Својина ( Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
| 123/1 |  | 547 | приватна | Радовановић (Драгослав) Владета | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
| 123/2 |  | 464 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења -Дугић (Захарије) Верољуб |  |  |
| 123/3 |  | 532 | јавна | Својина ( општина Рача) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
| 123/4 |  | 563 | јавна | Својина ( Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
| 123/5 |  | 574 | јавна | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења -Трајковић (Драгиша) Раде |  |  |
| 123/6 |  | 557 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења- Грујић (Милосав) Марко |  |  |
| 123/7 |  | 560 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења -Петковић (Данило) Жарко |  |  |
| 123/8 |  | 523 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења-Николић (Љубомир) Видосав |  |  |
| Катастарска општина (КО Рача) |  |  | Подаци о парцели |  |  |  |
| кп.бр. |  | Површина (m2) | Облик својине | Врста права | Обим удела | Врста земљишта |
| 123/9 |  | 506 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења-Живковић Зорица |  |  |
| 124/1 |  | 505 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења-Срећковић (Радослав) Славна |  |  |
| 124/2 |  | 539 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/2 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења-Топлица (Боривоје) Саша и Топлица (Душан) Владан |  |  |
| 124/3 |  | 567 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења-Милојевић (Милоје) Миливоје |  |  |
| 124/4 |  | 544 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења-Аћимовић (Војин) Драгош |  |  |
| 124/5 |  | 549 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења- Радомировић (Боривоје) Милоје |  |  |
| 124/6 |  | 531 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења- Михајловић (Живомир) Радосав |  |  |
| 124/7 |  | 519 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења- Мариновић (Живадин) Милан |  |  |
| 125/1 |  | 506 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења- Миловановић (Радивој) Миодраг |  |  |
| Катастарска општина (КО Рача) |  |  | Подаци о парцели |  |  |  |
| кп.бр. |  | Површина (m2) | Облик својине | Врста права | Обим удела | Врста земљишта |
| 125/2 |  | 370 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења- Живковић (Живослав) Зоран |  |  |
| 125/3 |  | 368 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења- Спасић Мирослав |  |  |
| 125/4 |  | 393 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења- Станковић (Љубомир) Славиша |  |  |
| 125/5 |  | 416 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења- Ћурић (Ратко) Снежана |  |  |
| 125/6 |  | 412 | јавна | Својина ( Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
| 125/7 |  | 489 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/2 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења- Нешковић (Богољуб) Радослав и Нешковић (Радован) Драгојла |  |  |
| 125/8 |  | 490 | јавна | Својина ( Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
| 125/9 |  | 486 | јавна | Својина ( Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
| 125/10 |  | 498 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења- Косовић (Илија) Зоран |  |  |
| 125/12 |  | 650 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења-Димитријевић (Љубомир) Драгић |  |  |
| Катастарска општина (КО Рача) |  |  | Подаци о парцели |  |  |  |
| кп.бр. |  | Површина (m2) | Облик својине | Врста права | Обим удела | Врста земљишта |
| 125/13 |  | 352 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења- Кузмић (Радош) Катарина |  |  |
| 125/14 |  | 392 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења- Живановић (Живан) бранка |  |  |
| 125/16 |  | 489 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења- Стефановић (Тихомир) Живан |  |  |
| 125/17 |  | 420 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења-Миловановић (Селимир) Велимир |  |  |
| 125/18 |  | 491 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења-Миловановић (Богомир) Драган |  |  |
| 125/19 |  | 371 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења-Јозић (Петар) Зоран |  |  |
| 125/20 |  | 1256 | јавна | Својина ( Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
| 125/21 |  | 1450 | јавна | Својина ( општина Рача) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
| 126 |  | 1034 | јавна | Својина ( Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
| 130/1 |  | 1318 | приватна | Ђоковић радмила | 1/1 | Пољопривредно замљиште |
| 130/2 |  | 1395 | приватна | Првуловић (Радисав) Стојадин | 1/1 | Пољопривредно замљиште |
| Катастарска општина (КО Рача) |  |  | Подаци о парцели |  |  |  |
| кп.бр. |  | Површина (m2) | Облик својине | Врста права | Обим удела | Врста земљишта |
| 130/3 |  | 1424 | приватна | Јовановић (Станимир) Живка | 1/3 | Пољопривредно замљиште |
|  |  |  |  | Јовановић (Станимир) Живорад | 2/3 |  |
| 131 |  | 633 | приватна | Ђоковић Радмила | 1/1 | Пољопривредно замљиште |
| 132 |  | 469 | приватна | Ђоковић Радмила | 1/1 | Пољопривредно замљиште |
| 133 |  | 5994 | јавна | Својина ( Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
| 134 |  | 1374 | јавна | Својина ( Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
| 135/1 |  | 2574 | приватна | Божић (Илија) Ненад | 1/1 | Пољопривредно замљиште |
| 135/2 |  | 1067 | приватна | Божић (Илија) Ненад | 1/1 | Пољопривредно замљиште |
| 135/3 |  | 560 | приватна | Божић (Илија) Ненад | 1/1 | Пољопривредно замљиште |
| 136 |  | 5174 | приватна | Божић (Илија) Ненад | 1/1 | Пољопривредно замљиште |
| 137/2 |  | 2722 | приватна | Ђоковић Радмила | 1/1 | Пољопривредно замљиште |
| 138 |  | 10129 | приватна | Домановић (Радмила) Милан | 1/1 | Пољопривредно замљиште |
| 268/1 |  | 464 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Остало земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења-ЈВП „Србијаводе“ |  |  |
| 283 |  | 2996 | јавна | Својина ( општина Рача) | 1/1 | Остало земљиште |
| 284/1 |  | 1669 | јавна | Својина ( општина Рача) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
| Катастарска општина (КО Рача) |  |  | Подаци о парцели |  |  |  |
| кп.бр. |  | Површина (m2) | Облик својине | Врста права | Обим удела | Врста земљишта |
| 301/3 |  | 512 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења-Тодоровић Винка |  |  |
| 301/4 |  | 519 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења-Вучетић (Миливоје) Милорад |  |  |
| 301/5 |  | 517 | приватна | Ристић Милованка | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
| 301/6 |  | 512 | приватна | Савковић (Милорад) Станка | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
| 301/7 |  | 511 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења-Милановић (Миленко) Зоран |  |  |
| 301/8 |  | 511 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења-Карић (Момир) Добрила |  |  |
| 301/9 |  | 512 | јавна | Својина ( Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
| 301/10 |  | 512 | приватна | Ђоковић (Светозар) Владимир | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
| 301/11 |  | 512 | приватна | Петронијевић (Милан) Предраг | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
| 301/12 |  | 512 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења-Ивановић (Живко) Зоран |  |  |
| 301/13 |  | 512 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења-Димитријевић (Драгомир) Надежда |  |  |
| Катастарска општина (КО Рача) |  |  | Подаци о парцели |  |  |  |
| кп.бр. |  | Површина (m2) | Облик својине | Врста права | Обим удела | Врста земљишта |
| 301/14 |  | 434 | приватна | Животић (Живота) Саша | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
| 301/15 |  | 3784 | јавна својина | Својина ( општина Рача) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
| 301/16 |  | 447 | приватна | Стевановић (Мирољуб) Чедомир | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
| 301/17 |  | 509 | приватна | Маринковић (Предраг) Миленко | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
| 301/18 |  | 731 | приватна | Миладиновић (Јованка) Братислав | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
| 301/19 |  | 284 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења-Станковић (Живомир) Зоран |  |  |
| 301/20 |  | 510 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења-Бранисављевић (Негован) Миодраг |  |  |
| 301/21 |  | 506 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/2 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења-Петровић (Миливоје) Саша и Слободан |  |  |
| 301/22 |  | 508 | приватна | Миловановић (Стеван) Радослав | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
| 301/23 |  | 508 | приватна | Карић (Милован) Здравка | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
| 301/24 |  | 508 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења-Радуновић (Здравко) Радоје |  |  |
| Катастарска општина (КО Рача) |  |  | Подаци о парцели |  |  |  |
| кп.бр. |  | Површина (m2) | Облик својине | Врста права | Обим удела | Врста земљишта |
| 301/25 |  | 508 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења-Карић (Живорад) Драгослав |  |  |
| 301/26 |  | 508 | приватна | Гавриловић (Арсеније) Драган | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
| 301/27 |  | 514 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења-маринковић (Милорад) Милосав |  |  |
| 301/28 |  | 514 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења-Живуловић (Будислав) Благоје |  |  |
| 301/29 |  | 513 | приватна | Голубовић (Милан) Бранко | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
| 301/30 |  | 514 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења-Тодоровић (Радомир) Слободан |  |  |
| 301/31 |  | 514 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења-Симић Милијада |  |  |
| 301/32 |  | 512 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења-Божић (Станимир) Живослав |  |  |
| 301/33 |  | 516 | приватна | Државна (Република Србија) | 1/2 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења-Савић (Драгиша) Мијомир и Слободан |  |  |
| 301/34 |  | 514 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења-Андрејић (Милета) Мирко |  |  |
| Катастарска општина (КО Рача) |  |  | Подаци о парцели |  |  |  |
| кп.бр. |  | Површина (m2) | Облик својине | Врста права | Обим удела | Врста земљишта |
| 301/35 |  | 513 | приватна | Петровић (Живорад) Милан | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
| 301/36 |  | 514 | приватна | Стојановић (Грујица) Небојша | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
| 301/37 |  | 513 | приватна | Миљковић (Мирослав) Радивоје | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
| 301/38 |  | 514 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења-Миљковић (Мирослав) Ранко |  |  |
| 301/39 |  | 417 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења-Живановић (Владимир) Миливоје |  |  |
| 301/40 |  | 4460 | јавна | Својина ( општина Рача) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
| 301/55 |  | 47 | јавна | Својина ( Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
| 301/56 |  | 100 | јавна | Својина ( Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
| 301/60 |  | 512 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења-Маринковић Надежда |  |  |
| 301/61 |  | 522 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења-Миленовић Љиљана |  |  |
| 301/64 |  | 523 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења-Мешовито деоничарско друшто „Милан Живић“ са П.О. Рача у стечају |  |  |
| Катастарска општина (КО Рача) |  |  | Подаци о парцели |  |  |  |
| кп.бр. |  | Површина (m2) | Облик својине | Врста права | Обим удела | Врста земљишта |
| 301/65 |  | 523 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења-Видојевић (Станко) Голуб |  |  |
| 301/72 |  | 487 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења-Милић (Живослав) Милица |  |  |
| 301/73 |  | 462 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења-Марић (Милорад) Горан |  |  |
| 301/74 |  | 543 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења-Мијаиловић (Бранислав) Љубиша |  |  |
| 301/76 |  | 525 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења-Срећковић (Драган) Марко |  |  |
| 301/80 |  | 568 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења-Икодиновић (Остоја) Милован |  |  |
| 301/81 |  | 597 | државна РС | Државна (Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
|  |  |  |  | Право коришћења-Ђоковић (Драгоје) Рајица |  |  |
| 301/82 |  | 674 | приватна | Пут дооЈагодина | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
| 301/83 |  | 550 | приватна | Пут дооЈагодина | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
| 301/84 |  | 1422 | приватна | Пут дооЈагодина | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
| 301/85 |  | 90 | јавна | Својина ( општина Рача) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
| Катастарска општина (КО Рача) |  |  | Подаци о парцели |  |  |  |
| кп.бр. | Површина (m2) |  | Облик својине | Врста права | Обим удела | Врста земљишта |
| 301/91 |  | 3503 | јавна | Својина ( општина Рача) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
| 301/93 |  | 137 | јавна | Својина ( општина Рача) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |
| 301/94 |  | 141 | јавна | Својина ( Република Србија) | 1/1 | Градско грађевинско земљиште |

На предметном подручју  нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, утврђених еколошких значајних подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, утврђених еколошких значајних подручја и еколошких коридора од међународног значаја еколошке мреже Републике Србије.

У оквиру граница Урбанистичког пројекта нема утврђених непокретних културних добара нити добара која уживају претходну заштиту.

### 2.2. НАМЕНА ОБЈЕКАТА И КОНЦЕПТ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

У оквиру ове целине, налази се, претежно плански регулисана, породична стамбена изградња, уз постојећу уличну мрежу (улица Вука Караџића, Лепеничка и Проте Матеје) по рубовима целине је земљиште намењено за изградњу нових стамбених објеката.

У обухвату урбанистичког пројекта планиране су површине јавне намене за:

- саобраћај (остале улице-градска саобраћајница III реда са прикључцима на уличну мрежу)

- зелене површине (паркови, скверови) и линеарног зеленила (дуж градских улица)

површине остале намене за:

- мешовито становање (породично и вишепородично).

Простор са наменом за саобраћај дефинисан је са укупно једанаест грађевинских парцела формираних за изградњу остале улице-градска саобраћајница III реда, од тога су: ГП 1-4 и ГП 11, дефинисане ПГР градског насеља Рача , док су ГП 5-10, дефинисане овим урбанистичким пројектом и логични су наставци већ постојећих или планираних праваца градских улица.

Простор са наменом за зеленило дефинисан је са три грађевинске парцеле формиране за градски парк: ЗП 1 и ЗП 3, док је ЗП 2 формирана за стварање појаса линеарног зеленила, дуж улице.

За површине осталих намена, мешовитог становања, важећи су сви параметри који су преузети из ПГР градског насеља Рача. Посебна правила грађења на површинама осталих намена дата су табеларно.

3

Табела преузета из Плана генералне регулације градског насеља Рача, 3.2.3. Посебна правила грађења на грађевинском земљишту осталих намена

#### Табела бр. 1-Скупни приказ површина у обухвату урбанистичког пројекта

| НАЗИВ ПОВРШИНА | Површина (ha) | % |
| --- | --- | --- |
| Површине јавних намена |  |  |
| Саобраћај планиран ПГР | 0,86 | 8,43 |
| Саобраћај планиран УП | 0,31 | 3,04 |
| Саобраћај ободних саобраћајница | 0,86 | 8,43 |
| Зеленило планирано УП | 0,20 | 1,96 |
| УКУПНО (ha) | 2,23 | 21,86 |
| Површине осталих намена |  |  |
| становање | 7,97 | 78,14 |
| УКУПНО (ha) | 7,97 | 78,14 |
| УКУПНО ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА (ha) | 10,20 | 100 |

#### Табела бр. 2-Упоредни приказ површина дефинисаних ПГР градског насеља Рача и

#### урбанистичким пројектом за површине дефинисане обухватом

#### урбанистичког пројекта

|  | ПГР |  | УП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Намена површина | површина (ha) | (%) | површина (ha) | (%) |
| Површине јавних намена |  |  |  |  |
| саобраћај | 1,71 | 16,76 | 2,03 | 19,90 |
| зеленило | 0 | 0 | 0,20 | 1,96 |
| Површине осталих намена |  |  |  |  |
| становање | 8,49 | 83,23 | 7,97 | 78,14 |
| УКУПНО ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА (ha) | 10,20 | 100 | 10,20 | 100 |

### 2.2.	РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА

Урбанистичким пројектом су аналитичко-геодетским елементима дефинисане регулационе линије градских саобраћајница, што је приказано и на графичким прилозима.

Даљом разрадом, кроз израду техничке докуметације, могуће је унапредити поједина решења дата у урбанистичком пројекту, у циљу побољшања саобраћајних решења и рационализације трошкова изградње планиране саобраћајнице, у границама урбанистичког пројекта.

Нивелација саобраћајнице и других јавних површина, као и висинска регулација дефинисани су нивелетом осе саобраћајнице, која је дата у графичкoм прилогу бр. 3.0 Регулационо-нивелационо и саобраћајно решење, Р 1:1 000.

Урбанистичким пројектом, планира се изградња градских саобраћајница унутар блока. Улица Проте Матеје и њој паралелна улица названа улица Нова 1 су продужене до улице Светог Саве. Дефинисана је нова саобраћајница названа улица Нова 2 која спаја улицу Лепеничку и улицу Проте Матеје. Према договору са инвеститором, саобраћајница која спаја улице Лепеничку и Проте Матеје се овим урбанистичким пројектом дефинише као двосмерна и названа је Улица Нова 3. Саобраћајница која спаја улицу Проте Матеје и улицу Нова 1 и која се наставља до улице Светог Саве, је названа Улица Нова 4.

Аналитички елементи дати Планом генералне регулације градског насеља Рача су задржани колико је год то било могуће. На цртежу регулационо-нивелационог плана приказане су координате осовинских тачака и тачака темена саобраћајница и назначено је које су тачке преузете из Плана, као и које су промењене, за које су дате аналитичко-геодетски елементи тачака дефинисане овим урбанистичким пројектом.

Осовинске тачке из Плана генералне регулације чије координате јесу промењене су тачке О25, О30 и О32.

Тачке О25 и О30 су дефинисале осовину улице која спаја улицу Лепеничку са улицом Проте Матеје и као што је већ речено Планом генералне регулације ова улица је била дефинисана као једносмерна са ширином коловоза b=3.5m. С обзиром да се овим урбанистичким пројектом улица која је названа Нова 3 дефинише као двосмерна са ширином коловоза b=5.5m, положај њене осовине се променио.

Осовинска тачка О32 је померена да би се испоштовала молба власника парцеле број 138 да све улице које ограничавају његову парцелу буду под правим углом, да првих 25m продужетка улица буду паралелне и да се налазе на растојању од 60m.

Осовинска тачка О36 дефинисана Планом генералне регулације је задржана, али с обзиром да правац који је требала да дефинише није био добро нацртан, то је као последицу имало погрешно нацртане правце ивица коловоза, тротоара и границе регулације. Овим Урбанистичким пројектом ова грешка је исправљена.

Осовинска тачка О49 дефинисана Планом генералне регулације је такође била померена у односу на крај улице Лепеничке где је требало да се налази, те је померена.

Напомињемо да су померања везана за тачке О36 и О49 минимална, али их помињемо из разлога што се појављује разлика у односу на  План Генералне Регулације.

#### 2.2.1. Регулациона линија и грађевинска линија

Регулационе линије саобраћајница, дефинисане су Планом генералне регулације градског насеља Рача (ПГР) и идејним решењем саобраћајница. Из ПГР су преузете све позиције и ознаке аналитичко геодетских тачака, које дефинишу регулациону линију у том делу плана, са изузетком тачака број: 369, 376, 383, 424, 464, 466, 469, 484, 578, које се овим урбанистичким пројектом стављају ван снаге. Детаљном анализом утврђено је да су нетачне и координате нових детаљних тачака, које дефинишу регулациону линију и које су дате у ПРИЛОГУ 3, ПГР.

Овим урбанистичким пројектом дефинисана је регулациона линија за све површине јавне намене и приказана је на графичким прилозима бр. 3.0 Регулационо-нивелационо и саобраћајно репење, Р 1:1 000.

Ширине регулација су задржане као у Плану генералне регулације, што значи да све улице имају ширину регулације b=9.5m, сем улице Нова 3 која задржава ширину регулације b=5.5m. Све улице се дефинишу као двосмерне са коловозом ширине b=5.5m и обостраним тротоарима ширине b=2.0m, сем улице Нова 3 уз коју се не предвиђају тротоари. Садржај профила је приказан попречним профилима 1-1 и 2-2.

Грађевинска линија уз саобраћајнице, дефинисана је на 5m од регулационе линије, за изградњу објеката становања.

#### 2.2.2. планирана парцелација

На основу урбанистичког пројекта, планира се формирање грађевинских парцела земљишта јавних намена: градских сабирних саобраћајницa и зелене површине.

Парцеле ће се формирати од постојећих целих и делова парцела које су обухваћене Урбанистичким пројектом. Улица Проте Матеје и њој паралелна улица названа улица Нова 1 су продужене до улице Светог Саве, новим грађевинским парцелама ГП 9 и ГП10. Дефинисана је нова саобраћајница названа улица Нова 2 која спаја улицу Вука Караџића и Лепеничку, новом грађевинском парцелом ГП 8. Према договору са инвеститором, саобраћајница која спаја улицу Лепеничку и улицу Проте Матеје се овим урбанистичким пројектом дефинише као двосмерна и названа је Улица Нова 3, за њу је формирана нова грађевинска парцела ГП 6. Саобраћајница која спаја улицу Проте Матеје и улицу Нова 1, наставља се до улице Светог Саве, је названа Улица Нова 4, на новој грађевинској парцели ГП4 и ГП5.

Општа правила за препарцелацију и парцелацију, којом се планирају грађевинске парцеле дефинисана су у складу са :

-намененом простора

-принципом припадности катастарске парцеле катастарској општини

-планираном фазном изградњом и

-дефинисаном геометријом саобраћајнице.

Правила за образовање грађевинских парцела јавних намена

У складу са прописима о експропријацији земљишта, у планском подручју, потребно је формирати парцеле намењене за грађевинско земљиште јавних и осталих намена, у складу са Планом генералне регулације.

Планом је одређена и дефинисана регулациона линија, као линија која раздваја површину јавне намене од површина осталих намена и као линија која раздваја површине јавних намена међусобно.

Грађевинске парцеле са наменом за саобраћај планиране су посебно за саобраћајнице које су дефинисане ПГР градског насеља Рача, а посебно за саобраћајнице дефинисане урбанистичким пројектом. Урбанистичким пројектом се дефинишу нове парцеле

Предлог за формирање парцела јавне намене приказан је на графичким прилозима „Предлог препарцелације графички прилози број 5.0, Р= 1:1000, а парцеле су дефинисане аналитичко-геодетским тачкама обухвата и линије регулације.

Како би се створили законски услови за изградњу објекта, потребно је од делова катастарских парцела у обухвату Урбанистичког пројекта формирати грађевинске парцеле. Формира се 14 грађевинских парцела и то:

Табела 3-Списак свих грађевинских парцела јавне намене и припадајуће катастарске парцеле:

|  | КО РАЧА |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назив улице | Новоформиране парцеле | ПОСТОЈЕЋЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ | ПОВРШИНА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
| улица Нова 1 | ГП 1 | део кп бр: 131, 132, 133, 136, 137/2 | 1797.79 m2 |
|  | ГП 9 | део кп бр: 131, 137/2, 138 | 1136,59 m2 |
| улица Нова 2 | ГП 8 | део кп бр: 301/15, 301/82, 301/84 | 792.56 m2 |
| улица Нова 3 | ГП 6 | део кп бр: 301/74, ,301/91, 301/93 | 334,94 m2 |
| улица Нова 4 | ГП 4 | део кп бр:137/2, 138 | 424,09 m2 |
|  | ГП 5 | део кп бр: 130/1, 131, 138 | 491.37 m2 |
| улица Проте Матеје | ГП 2 | део кп бр: 114, 115, 116/1, 125/2, 125/3, 125/4, 125/5, 125/20, 125/21, | 1835,35 m2 |
|  | ГП10 | део кп бр: 125/10, 125/21, 138, 301/13, 301/14, 301/56, 301/91 | 2386,00 m2 |
| улица Лепеничка | ГП 3 | део кп бр: 114, 115, 116/1, 123/2, 123/3, 123/4, 123/5, 123/6, 123/7, 123/8, 125/1, 125/12, 125/13, 125/14, 125/16, 125/17, 125/18, 301/93 | 2248.40 m2 |
|  | ГП 7 | део кп бр: 301/15 | 365,55 m2 |
|  | ГП11 | део кп бр: 301/5, 301/14, 301/15, 301/16, 301/17, 301/18, 301/19, 301/20, 301/21, 301/22, 301/23, 301/24, 301/25, 301/26, 301/72, 301/83, 301/84 | 2308,84 m2 |
| зеленило | ЗП 1 | део кп бр: 138 | 1078,35 m2 |
|  | ЗП 2 | део кп бр: 130/1, 131, 138, 301/91 | 312.03 m2 |
|  | ЗП 3 | део кп бр: 301/91 | 641.72 m2 |

У табели бр. 3 – дат је преглед постојећих катастарских парцела од чијих делова се формирају нове грађевинске парцеле, као и преглед површина новоформираних грађевинских парцела. Тачне површине биће утврђене у поступку спровођења измена у катастарском операту у Законом прописаној процедури.

Новоформиране ГП1  и ГП9 су грађевинске парцеле, градске саобраћајнице, која је идејним решењем названа улица Нова 1. Ова градска саобраћајница, je попречна веза овог дела блока са ободним саобраћајницама, градских Улица академика Антонија Исаковића и Светог Саве, које  формирају просторну целину блока. Новоформирана грађевинска парцела ГП1, дефинисана је ПГР градског насеља Рача. Бројеви и положај тачака преузети су из ПГР градског насеља Рача, док су њихове координате нетачне, стога су у овом урбанситичком пројекту уписане тачне координате.

Новомормирана ГП9, је грађевинска парцела, која је формирана овим урбанистичким пројектом, као логичан продужетак ове улице до улице Светог Саве. ГП1 дефинисана је координатама тачака: 384, 391, 393, 396, 399, 403, 404, 405, 408, 410, 412, 421, 496, 498, 503, 505, 508, 511, 524, 530, 163, 164 и ГП9 дефинисана је координатама тачака: 153-161, 168-176, 523, 524, 530,533 и 536.

На исти начин је и улица Проте Матеје, дефинисана са две грађевинске парцеле ГП2 и ГП10. Новоформирана ГП2, дефинисана је ПГР градског насеља Рача. Бројеви и положај тачака преузети су из ПГР градског насеља Рача, док су њихове координате нетачне, стога су у овом урбанситичком пројекту уписане тачне координате. Новомормирана ГП10, је грађевинска парцела, која је формирана овим урбанистичким пројектом, као логичан продужетак ове улице до улице Светог Саве. ГП2 дефинисана је координатама тачака: 118-126, 184-187, 314, 317, 319, 327, 328, 330,334, 340, 344, 345, 350, 351 и ГП10 дефинисана је координатама тачака: 88-100, 112, 113, 116-118, 126-148, 180-183.

Лепеничка улица је цела дефинисана ПГР градског насеља Рача. Детаљне тачке које су дефинисане ПГР су потпуно измењене. Координате тачака нису могле директно да се преузму, јер не одговарају просторној целини на којој су уцртане. Идејним решењем је ова улица подељена на три грађевинске парцеле ГП3, ГП7 и ГП11. ГП7 је формирана због везе ове улице са грађевинском парцелом ГП6, која је идејним решењем названа као улица Нова 3.

ГП3 дефинисана је координатама тачака: 40-70, 276, 278, 280, 282, 283, 285, 287, 290-293, 297, 300, 304, 305, 308, 311, 318, 335, 342, 347, 352, 356, 358, 354, 362, 372, 374, 378, 386, 395,  ГП6 дефинисана је координатама тачака: 71-76, 104-115,  ГП7 дефинисана је координатама тачака: 24, 36-41, 70, 77-81, 406 и ГП11 дефинисана је координатама тачака: 2-24, 459, 476, 490, 506, 520, 528, 538, 549, 561, 577, 579, 587, 602, 615.

Грађевинске парцеле ГП4 и ГП5, просторно одговарају улици Нова 4. Ова улица, дефинисана је ПГР градског насеља Рача у потпуности на делу ГП4, док је ГП5 идејним решењем промењена у односу на саобраћајно решење из ПГР градског насеља Рача. ГП4 дефинисана је координатама тачака: 176, 536,558,559, 562, 564, 567 и ГП5 дефинисана је координатама тачака: 134-136, 159, 160, 177, 178.

Овим урбанистичким пројектом формиране су и три парцеле за јавно зеленило ЗП1-3. Новоформирана парцела ЗП1 дефинисана је координатама тачака: 164-176, 558, 564, 567, 571, ЗП2 дефинисана је координатама тачака: 128-134, 160, 161, 177-179, 472, 480, 486, 491, 523, 524, 526 и ЗП3 дефинисана је координатама тачака: 100-105, 113-115, 180-183.

АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИ ЕЛЕМЕНТИ НОВИХ ТАЧАКА КОЈЕ ДЕФИНИШУ ГРАНИЦЕ НОВОФОРМИРАНИХ ПАРЦЕЛА

X                   Y

1	7498669.23	4898480.65

2	7498669.60	4898487.64

3	7498668.60	4898521.57

4	7498529.67	4898611.92

5	7498533.90	4898608.51

6	7498535.25	4898619.78

7	7498547.54	4898609.53

8	7498559.89	4898599.37

9	7498572.12	4898589.04

10	7498584.41	4898578.80

11	7498596.70	4898568.55

12	7498608.99	4898558.31

13	7498621.28	4898548.06

14	7498633.57	4898537.82

15	7498645.86	4898527.57

16	7498655.85	4898519.25

17	7498660.06	4898517.82

18	7498663.91	4898518.75

19	7498666.90	4898521.43

20	7498668.36	4898525.20

21	7498520.98	4898619.02

22	7498516.85	4898621.45

23	7498510.47	4898625.55

24	7498493.36	4898632.62

25	7498488.20	4898632.78

26	7498483.99	4898629.78

27	7498468.27	4898607.86

28	7498449.97	4898582.34

29	7498449.28	4898577.81

30	7498450.06	4898576.63

31	7498438.14	4898584.88

32	7498441.57	4898586.93

33	7498460.72	4898613.64

34	7498475.89	4898634.96

35	7498476.08	4898637.50

36	7498473.94	4898640.11

37	7498469.80	4898642.14

38	7498465.81	4898644.45

X                   Y

39	7498463.56	4898645.42

40	7498461.98	4898647.05

41	7498458.36	4898649.90

42	7498451.44	4898655.85

43	7498439.25	4898666.05

44	7498427.98	4898677.20

45	7498418.23	4898691.45

46	7498410.91	4898707.24

47	7498403.87	4898723.07

48	7498399.45	4898732.25

49	7498395.83	4898738.08

50	7498390.79	4898744.63

51	7498385.06	4898750.59

52	7498371.02	4898761.53

53	7498344.26	4898809.48

54	7498342.05	4898828.51

55	7498351.44	4898830.00

56	7498353.67	4898810.85

57	7498378.36	4898767.93

58	7498389.12	4898759.70

59	7498397.29	4898752.31

60	7498401.90	4898746.37

61	7498403.11	4898744.25

62	7498407.05	4898738.08

63	7498410.46	4898731.60

64	7498416.87	4898717.21

65	7498417.94	4898715.19

66	7498418.34	4898713.91

67	7498424.82	4898699.43

68	7498434.63	4898685.04

69	7498445.46	4898673.32

70	7498464.51	4898657.15

71	7498470.79	4898654.37

72	7498472.17	4898655.43

73	7498475.27	4898659.18

74	7498477.90	4898653.66

75	7498476.87	4898651.56

76	7498476.74	4898650.03

АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИ ЕЛЕМЕНТИ НОВИХ ТАЧАКА КОЈЕ ДЕФИНИШУ ГРАНИЦЕ НОВОФОРМИРАНИХ ПАРЦЕЛА

X                   Y

77	7498476.87	4898649.22

78	7498482.28	4898647.12

79	7498491.45	4898643.53

80	7498495.90	4898641.80

81	7498497.98	4898641.12

82	7498511.48	4898635.62

83	7498515.28	4898633.77

84	7498518.97	4898631.72

85	7498522.53	4898629.51

86	7498527.06	4898626.33

87	7498531.38	4898622.87

88	7498667.67	4898545.84

89	7498665.67	4898551.33

90	7498662.88	4898555.05

91	7498654.06	4898562.40

92	7498641.77	4898572.64

93	7498629.48	4898582.89

94	7498617.19	4898593.13

95	7498604.90	4898603.38

96	7498592.61	4898613.62

97	7498580.32	4898623.87

98	7498568.24	4898634.36

99	7498554.26	4898647.61

100	7498534.64	4898667.22

101	7498531.77	4898664.34

102	7498523.76	4898654.73

103	7498510.20	4898666.03

104	7498497.42	4898676.69

105	7498503.80	4898683.51

106	7498490.11	4898676.75

107	7498495.10	4898682.38

108	7498500.35	4898687.83

109	7498504.20	4898691.34

110	7498508.21	4898694.66

111	7498509.67	4898696.31

112	7498510.43	4898698.40

113	7498515.52	4898690.94

114	7498513.04	4898690.83

115	7498510.81	4898689.70

116	7498509.51	4898699.44

117	7498505.06	4898704.48

118	7498501.50	4898708.52

119	7498442.03	4898766.96

120	7498440.76	4898768.21

121	7498429.57	4898779.23

122	7498406.20	4898801.13

123	7498414.28	4898808.49

124	7498446.20	4898776.20

X                   Y

125	7498491.33	4898731.85

126	7498508.16	4898715.29

127	7498512.67	4898710.57

128	7498516.19	4898706.44

129	7498516.87	4898705.59

130	7498524.32	4898694.87

131	7498528.10	4898689.11

132	7498532.23	4898683.60

133	7498535.16	4898682.19

134	7498538.20	4898683.36

135	7498545.41	4898677.13

136	7498544.62	4898676.34

137	7498543.44	4898673.51

138	7498544.61	4898670.69

139	7498560.98	4898654.32

140	7498572.27	4898643.54

141	7498584.03	4898633.26

142	7498621.59	4898601.96

143	7498644.34	4898582.99

144	7498659.15	4898570.65

145	7498661.73	4898569.53

146	7498664.51	4898569.98

147	7498665.96	4898571.09

148	7498667.35	4898574.59

149	7498656.46	4898643.29

150	7498652.49	4898652.24

151	7498650.47	4898655.47

152	7498647.82	4898658.20

153	7498635.48	4898668.49

154	7498623.14	4898678.78

155	7498612.75	4898687.85

156	7498602.78	4898697.37

157	7498586.54	4898713.54

158	7498584.18	4898714.28

159	7498581.34	4898713.06

160	7498574.62	4898719.78

161	7498576.08	4898723.06

162	7498562.63	4898741.58

163	7498512.16	4898806.93

164	7498622.62	4898728.12

165	7498628.38	4898705.53

166	7498630.37	4898699.25

167	7498633.74	4898690.26

168	7498637.67	4898681.53

169	7498637.38	4898680.30

170	7498636.13	4898680.32

171	7498629.22	4898686.08

172	7498619.16	4898694.86

АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИ ЕЛЕМЕНТИ НОВИХ ТАЧАКА КОЈЕ ДЕФИНИШУ ГРАНИЦЕ НОВОФОРМИРАНИХ ПАРЦЕЛА

X                   Y

173	7498604.40	4898709.09

174	7498594.44	4898719.15

175	7498593.28	4898722.18

176	7498594.75	4898725.08

177     7498549.46	4898694.61

178     7498562.15    4898707.31

179     7498560.49    4898709.58

180     7498519.10    4898685.37

X                   Y

181     7498522.99    4898680.05

182     7498527.20    4898674.97

183     7498531.71    4898670.15

184     7498388.57    4898837.52

185     7498396.99    4898819.32

186     7498405.58    4898823.37

187     7498397.86    4898840.06

АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИ ЕЛЕМЕНТИ  ТАЧАКА КОЈЕ ДЕФИНИШУ ГРАНИЦЕ НОВОФОРМИРАНИХ ПАРЦЕЛА ПРЕУЗEТИХ ИЗ ПГР

X                   Y

561	7498615.13	4898540.68

549	7498602.84	4898550.93

538	7498590.56	4898561.17

528	7498578.26	4898571.42

520	7498565.98	4898581.66

506	7498553.68	4898591.91

490	7498541.39	4898602.16

476	7498524.29	4898616.41

459	7498504.36	4898628.36

386	7498451.44	4898655.85

372	7498439.25	4898666.05

366	7498430.96	4898673.86

358	7498424.85	4898681.13

352	7498419.59	4898689.05

347	7498415.24	4898697.50

335	7498402.52	4898726.11

311	7498378.29	4898756.19

305	7498367.09	4898764.42

297	7498358.76	4898771.96

290	7498352.15	4898781.04

283	7498347.53	4898791.27

282	7498345.10	4898802.24

280	7498341.42	4898833.92

278	7498339.82	4898836.68

276	7498336.71	4898837.39

291	7498353.95	4898840.64

287	7498351.47	4898839.08

285	7498350.72	4898836.25

292	7498354.54	4898803.33

293	7498356.55	4898794.27

300	7498360.37	4898785.81

304	7498365.83	4898778.31

308	7498372.71	4898772.08

318	7498383.92	4898763.85

X                   Y

342	7498411.20	4898729.97

356	7498423.92	4898701.36

359	7498425.59	4898697.85

362	7498429.50	4898691.07

374	7498442.55	4898675.82

378	7498445.46	4898673.32

395	7498457.53	4898663.08

406	7498468.14	4898654.38

389	7498453.08	4898575.26

376	7498439.77	4898576.19

367	7498434.36	4898586.05

472	7498516.11	4898707.52

480	7498528.46	4898695.34

486	7498535.15	4898692.41

491	7498542.09	4898694.68

523	7498574.38	4898720.84

526	7498575.84	4898723.54

524	7498574.96	4898726.48

530	7498582.38	4898732.41

533	7498585.05	4898730.98

536	7498587.98	4898731.85

511	7498559.84	4898760.01

508	7498556.63	4898763.72

505	7498553.12	4898767.32

421	7498477.09	4898840.85

413	7498471.81	4898846.95

405	7498467.70	4898853.89

403	7498466.34	4898856.75

404	7498466.39	4898860.28

408	7498469.21	4898862.40

384	7498449.91	4898858.76

391	7498453.74	4898858.21

393	7498456.44	4898855.44

396	7498459.13	4898849.80

АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИ ЕЛЕМЕНТИ  ТАЧАКА КОЈЕ ДЕФИНИШУ ГРАНИЦЕ НОВОФОРМИРАНИХ ПАРЦЕЛА ПРЕУЗEТИХ ИЗ ПГР

X                   Y

399	7498464.10	4898841.40

410	7498470.48	4898834.02

496	7498546.51	4898760.49

498	7498549.77	4898757.14

503	7498552.48	4898754.00

559	7498614.07	4898752.98

562	7498615.49	4898755.37

567	7498620.05	4898738.29

564	7498617.48	4898741.13

571	7498626.65	4898711.90

350	7498418.22	4898790.39

558	7498613.69	4898740.45

X                   Y

345	7498412.75	4898795.76

330	7498398.87	4898815.25

319	7498386.42	4898842.16

317	7498383.72	4898844.97

318	7498379.86	4898845.53

334	7498401.65	4898849.65

328	7498397.43	4898846.50

327	7498397.32	4898841.23

340	7498407.49	4898819.24

344	7498412.46	4898810.63

351	7498418.87	4898803.09

Правила за формирање грађевинских парцела осталих намена

Грађевинска парцела је најмања земљишна јединица на којој се може градити, утврђена регулационом линијом према јавном путу, границама грађевинске парцеле према суседним парцелама и преломним тачкама одређеним геодетским елементима, које се приказују са аналитичко - геодетским елементима за нове грађевинске парцеле.

Најмања грађевинска парцела за изградњу утврђује се према врсти и типу објеката, односно зони којој припада. Грађевинска парцела, по правилу, има облик приближан правоугаонику или трапезу, са бочним странама постављеним управно на осовину улице.

Грађевинска парцела треба да има облик који омогућава изградњу објекта у складу са овим планом, правилима грађења (индекс изграђености и степен заузетости земљишта) и техничким прописима.

Деоба и укрупњавање грађевинске парцеле може се утврдити пројектом парцелације, односно пројектом препарцелације, ако су испуњени услови за примену правила парцелације/препарцелације за новоформиране грађевинске парцеле и правила регулације за објекте из планског документа на основу кога се спроводе планске смернице.

Све грађевинске парцеле имају обезбеђен приступ на јавну саобраћајну површину, директно или преко приступног пута.

Минимална површина парцеле за изградњу објеката Планом дефинисане намене може  бити и испод прописане величине, под условом да постоји приступ (јавни или приватни) јавној саобраћајној површини (изграђеној или планом предвиђеној за изградњу), који омогућава функционисање објекта.

Код спровођења Плана, дозвољена су одступања од датих аналитичко-геодетских података, а ради усклађивања са оригиналним подацима премера за катастарско стање.

Урбанистички пројекат је предуслов за израду пројеката парцелације и препарцелације.

Тачне димензије и површина планираних грађевинских парцела дефинисаће се у поступку формирања грађевинских парцела у катастарском операту.

### 3.	САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ, ПРИСТУП ОБЈЕКТИМА И ПАРКИРАЊЕ

#### 3.1.	Урбанистички услови за саобраћајне површине и објекте

У систему уличне мреже Раче, све планиране улице припадају категорији градске саобраћајнице III реда.

Подручје обухваћено Урбанистичким пројектом се налази између постојеће улице Светог Саве, градска саобраћајница II реда и планиране улице Вука Караџића и Улице академика Антонија Исаковића на које се уклапа саобраћајна матрица осталих улица и чиме је омогућено функционисање целине у простору.

Планиране су површинске раскрснице на укрштајима новопројектованих и планираних улица.

Могућа је изградња улица према фазама, што зависи на даље од инвеститора.

Ширина возних трака је 2,75m, а тротоара 2,0 m.

Геометрија раскрсница и саобраћајних прикључака, полупречници закривљења, евентуално увођење додатних саобраћајних трака (за укључење/искључење,траке за лево скретање), хоризонтална и вертикална сигнализација на предметном путу, биће прецизно дефинисана приликом издавања услова за пројектовање и прикључење у поступку издавања локацијских услова у складу са важећом законском регулативом.

#### 3.1.1. Граничне вредности пројектних елемената

Предвиђена рачунска брзина пројектоване саобраћајнице је Vri=50 km/h је усвојена у складу са рангом саобраћајнице имајући у виду градско подручје, планирану намену земљишта, близину раскрсница и друга ограничења.

#### 3.1.2. Елементи  попречног профила

Димензионисање елемената попречног профила градских стамбених саобраћајница III реда, извршено је према саобраћајним захтевима и планској документацији предметнe саобраћајницe државних путева су са следећим елементима нормалног попречног профила:

ранг саобраћајнице                       градска саобраћајница трећег реда,

рачунска брзина                            Vri= 50km/h

ширина  возних трака :		tv=2x2.75m=5.50m

ширина тротоара (десно):	           tp= 2.00 m

ширина тротоара (лево):  	           tp= 2.00 m

осим за саобраћајнице улица Нова 3 и 4:

ширина  возних трака :		tv=2x2.75m=5.50m

ивичњак (десно):	                     tp= 0.50 m

ивичњак (лево):  	                     tp= 0.50 m

ободне улице Светог Саве, Вука Караџића и академика Антонија Исаковића задржавају попречни прифил прузет из ПГР градског насеља Рача :

ширина  возних трака :		tv=2x2.75m=5.50m

ширина тротоара (десно):	           tp= 2.00 m

ширина тротоара (лево):  	           tp= 2.00 m

Могућа је прерасподела и предиђање зеленог појаса у у попречном профилу.

#### 3.1.3. Елементи ситуационог плана

У односу на план вишег реда, Урбанистичким пројектом је детаљније разрађено и преиспитано саобраћајно решење градских саобраћајница унутар блока, са аспекта безбедности и у односу на стечене обавезе на терену, као што су постојећи елементи ивичне изградње, постојеће инсталације, постојећи објекти итд. Пројектована мрежа градских саобраћајница због свих тих елемената одступа од трасе задате у ПГР, али је у оквиру задате регулације.

На цртежу регулационо-нивелационог плана приказано је ситуационо решење саобраћајница унутар блока. Улица Проте Матеје и њој паралелна улица названа Улица Нова 1 су продужене до улице Светог Саве. Дефинисана је нова саобраћајница названа Улица Нова 2 која спаја улицу Вука Караџића и улицу Проте Матеје. Према договору са Инвеститором, саобраћајница која спаја улицу Лепеничку и улицу Проте Матеје се овим урбанистичким пројектом дефинише као двосмерна и названа је Улица Нова 3. Саобраћајница која спаја улицу улицу Проте Матеје и улицу Нова 1, те се наставља до улице Светог Саве, је названа Улица Нова 4.

Ширине регулација су задржане као у Плану Генералне Регулације, што значи да све улице имају ширину регулације b=9.5m, сем улице Нова 3 која задржава ширину регулације b=5.5m. Све улице се дефинишу као двосмерне са коловозом ширине b=5.5m и обостраним тротоарима ширине b=2.0m, сем улице Нова 3 уз коју се не предвиђају тротоари. Садржај профила је приказан попречним профилима 1-1 и 2-2.

Аналитички елементи дати Планом Генералне Регулације градског насеља Рача су задржани колико је год то било могуће. На цртежу регулационо-нивелационог плана приказане су координате осовинских тачака и тачака темена саобраћајница и назначено је које су тачке преузете из Плана, које су промењене, а које тачке су дефинисане овим урбанистичким пројектом.

#### 3.1.4. Елементи подужног профила

Планом Генералне Регулације градског насеља Рача дефинисане су Улица Светог Саве, продужетак улице Академика Антонија Исаковића и Улица Вука Караџића. Висинска представа будућих саобраћајница је дата котама на местима где су дефинисане осовинске тачке.

За потребе израде овог урбанистичког пројекта извршено је снимање терена и израда ажурног катастарско топографског плана. С обзиром да Планом Генералне Регулације нису били приказани уздужни профили ободних саобраћајница, и ради сагледавања висинске представе читавог блока, овим урбанистичким пројектом су приказани и уздужни профили ових саобраћаница. Њихов приказ је био неопходан за израду уздужних профила саобраћајница које су предмет овог пројекта.

На цртежима који приказују уздужне профиле улица Нова 2, Нова 3 и Нова 4 се види колико је постојећи терен стрм и колико ће приближно износити нагиби будућих улица.

Напомињемо и истичемо да су све коте дате урбанистичким пројектом приближне и да ће коначна висинска представа бити одређена даљом разрадом пројектне документације.

Сви елементи подужног профила градских саобраћајнице задовољавају услове рачунске брзине  од 50km/h.

Минимални употребљени радијус вертикалне геометрије је 5m, a маскимални употребљени радијус je 350m.

Минимални употребљени нагиб вертикалне геометрије је in=0.5%, a маскимални употребљени нагиб вертикалне геометрије је in=13.0%.

#### 3.1.3. Коловозна конструкција

Саобраћајнице  које су предмет овог урбанистичког пројекта спадају у категорију градских саобраћајница III реда, и за њих се предвиђа димензионисање коловозне конструкције за лаки саобраћај.

#### 3.1.4. Концепт одводњавања

На целој мрежи градских саобраћајница, предвиђен је затворен систем одводњавања употребом сливника и колектора кишне канализације. Планира се да колектор буде постављен у средини саобраћајне траке, са бубањ сливницима уз ивичњак и шахтовима у коловозу. Реципијенти за прикупљене атмосферске воде су Липарски поток и река Рача. Пре испуста новопројектоване кишне канализације у реципијенте-природне водотокове потребна је уградња сепаратора. Тип и карактеристике сепаратора треба да буду у складу са нормама EN 858.

#### 3.1.5. Јавно осветљење

Осветљење градских саобраћајница, предвиђено је у свему у складу са захтевима европског стандарда EN13201 односно према међународним препорукама за осветљење CIE 115.

Поштујући геометрију саобраћајнице предвиђено је да се светиљке поставе на стубове висине 8m, постављене у пешачке стазе на 1m од ивичњака и на међусобној просечној удаљености од око 40m, при чему има само неколико изузетака, најчешће у зонама раскрница, како би се избегло да стубови падну у саму раскрсницу.

#### 3.1.6.	Однос према аутобуским тајалиштима

У складу са плановима Општине Рача, у сегментима који су обухваћени овим урбанистичким пројектом, не постоје нити су планирана аутобуска стајалишта, нити јавни градски превоз и у складу с тим, не планирају се нише за аутобуска стајалишта нити други елементи који могу служити као стајалишта за аутобусе.

У будућем развоју општине Рача, положај и димензионисање аутобуских стајалишта стајалишта планирати у складу са саобраћајно-безбедносним карактеристикама и просторним потребама, на прописној удаљености у односу на раскрснице, смакнута, ван коловоза, предметног државног пута у складу са чл. 85 Закона о путевима.

#### 3.2.	Услови за несметано кретање лица са посебним потребама

- У даљем спровођењу урбанистичког пројекта, нивелационо регулационим решењима, омогућити несметано хоризонтално и вертикално кретање лица са посебним потребама у складу са  Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, бр. 22/15) и у складу са Правилником о техничким стандардима приступачности (“Службени гласник РС”, бр. 46/13.

Приликом уређења свих саобраћајних површина, пешачких стаза, применом одговарајућих техничких решења олакшати кретање и оријентацију хендикепираним лицима, као и особама које нису самосталне у кретању. На пешачким прелазима поставити оборене ивичњаке. На семафорима поставити звучну сигнализацију. Обезбедити рампе са дозвољеним падом ради несметаног приступа колица.

### 4.	ЗЕЛЕНЕ И СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ

Слободне и зелене површине се уређују у односу на Планом дефинисану намену површина.

Ограде, дрвеће и засади поред јавних путева подижу се тако да не ометају прегледност јавних путева и не угрожавају безбедност саобраћаја, према члану број 37. Закона о путевима.

Озелењавање парцела намењених за зелене површине врши се превасходно високом и средњом лишћарском вегетацијом.

Комплетно озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром према техничким нормативима за пројектовање зеленила. Зеленило подизати на начин да се не омета прегледност саобраћајница и не угрожава безбедност саобраћаја.

### 5.	ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ

Планиране инсталације планирати на удаљености минимално 3,00 m од крајње тачке попречног профила-ножице насипа трупа пута, или спољне ивице путног канала за одводњавање. Изузети могућност постављања инсталација у коридору државног пута.

Услови за укрштање предметних инсталација са предметним путем:

- Да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на предметни пут у прописаној заштитној цеви.

- Заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута, увећана за по 3,00 m са сваке стране.

- Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35-1,5 m

- Минимална дубина преметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горњe заштитне цеви износи 1,20-1,35 m

- Укрштаје планираних инсталација удаљити од укрштаја постојећих инсталација на мин. 10,00 m.

#### 5.1.	Водоводна мрежа и објекти

Снабдевање водом градског насеља Рача обавља се преко постојеће водоводне мреже.

Прикључци на водоводну мрежу се остварују прикључцима на постојећу, односно планирану мрежу. Постојећа водоводна мрежа иде:

- Улицом светог Саве од раскрснице са Карађорђевом улицом, гледано према улици Вука Караџића левом страном пролази азбестно-цементна водоводна линиjа пречника Ø100;

- Улицом Вука Караџића гледано ка улици Акадима Антонија Исаковића десном страном пролази азбестно-цементна водоводна линиjа пречника Ø80;

-Лепеничком улицом гледано ка улици Проте Матеје десном страном пролази азбестно-цементна водоводна линиjа пречника Ø80.

Објекте прикључити на планирану водоводну мрежу преко водомерног шахта a према условима и уз сагласност надлежне комуналне куће. У водомерном шахту раздвојити санитарну и пожарну воду и на свакој мрежи поставити водомере за мерење потрошње. Тачно место прикључења дефинисаће се техничком документацијом.

ЈКП "Рача", бр. 228 од 14.07.2021. године

#### 5.2.	Канализациона мрежа и објекти

На предметној локацији у граници Урбанистичког пројекта, средином улица Светог Саве, Вука Караџића и Лепеничком, пролази канализациона линија, тј. керамичка цев на осталом делу не постоји не постоји изграђена мрежа атмосферске канализације и канализације употребљених вода, осим у улици Светог саве,

Одвођење отпадних вода са парцела подразумева одвођење атмосферских и фекалних отпадних вода. Одвођење санитарно - фекалних отпадних вода се решава преко прикључака на постојећу или планирану инфраструктуру, а у случају да не постоји изграђена јавна канализациона мрежа потребно је испуштати у водонепропусну септичку јаму довољног капацитета.

Кад је у питању одвођење отпадних вода са планираних и постојећих уличних саобраћајница, предвиђен је затворен систем одводњавања употребом сливника и колектора кишне канализације., према идејном решењу.

Планом Генералне Регулације градског насеља Рача планирана је израда кишне канализације. Одводњавање коловозних површина ће бити омогућено пројектовањем сливника до којих ће вода са коловоза бити вођена уз пројектоване ивичњаке и одговарајуће подужне и поречне нагибе коловоза.

Планираним радовима на изградњи уличних саобраћајница не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих објеката водоснабдевања – цевовода нити до угрожавања нормалног функционисања водоснабдевања. Такође, мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим инсталацијама ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција.

Извођач је у обавези да поступа у свему према правилима струке, поштује важеће техничке прописе који се односе на ову врсту радова.

Заштиту и обезбеђење постојећих објеката је потребно извршити пре почетка било каквих грађевинских радова и предузети све потребне и одговарајуће мере предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке стабилности и техничке исправности постојећег цевовода.

Радови на заштити и обезбеђењу, односно радови на измештању постојећих цевовода (уколико се укаже потреба) изводе се о трошку инвеститора. Обавеза инвеститора је и да регулише имовинско-правне односе и прибави потребне сагласности за будуће трасе цевовода пре почетка радова на њиховом измештању.

Уколико се за предметне радове не ради Пројекат за грађевинску дозволу а изградња условљава измештање постојећих објеката у обиму који излази из обухвата постојећих грађевинских и употребних дозвола за предметне објекте, инвеститор је обавезан да уради Пројекат измештања објеката са свим потребним сагласностима и условима за добијање употребне дозволе. Приликом избора извођача радова на измештању постојећих цевовода водити рачуна да је извођач регистрован и лиценциран за ту врсту делатности. Обавеза инвеститора је да извођачу радова поред остале техничке документације, достави копију издатих услова (текст и ситуације) и Техничко решење измештања, заштите и обезбеђења постојећих цевовода угрожених изградњом, на које је ЈКП „Рача“, достави сву потребну документацију неопходну за добијање употребне дозволе.

По завршетку радова инвеститор – извођач радова је у обавези да у писаној форми обавести предузеће ЈКП „Рача“да су радови на измештању ових објеката завршени, а у случају када је инвеститор урадио Пројекат измештаањ објеката, инвеститор је обвавезан да предузећу ЈКП „Рача“, достави сву потребну документацију неопходну за добијање употребне дозволе.

Инвеститор је дужан да достави Пројекат изведеног објекта и геодетски снимак и потврду Републичког геодетског завода о извршеном геодетском снимању и картирању водова. Објекте прикључити на планирану атмосферску канализациону мрежу и канализациону мрежу употребљених вода према условима и уз сагласност надлежне комуналне куће. Тачно место прикључења дефинисаће се техничком документацијом.

ЈКП "Рача", бр. 228 од 14.07.2021. године

#### 5.3.	Електроенергетска мрежа и објекти

Снабдевање електричном енергијом

Ово подручје ће се снабдевати електричном енергијом из јединственог електроенергетског система, преко 20 kV мреже, нисконапонске 0,4 kV мреже и  мреже јавног осветљења. Постојећа електроенергетска инфраструктура обезбеђује напајање електричном енергијом за све намене у обухвату урбанистичког пројекта. Тамо где недостаје, биће изграђена у складу са програмом рада и динамиком „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Крагујевац.

Целокупну електроенергетску мрежу градити у складу са Законом о енергетици, Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова од 1kV до 400kV и другим важећим законима и правилницима, техничким прописима, препорукама, нормама и условима надлежних предузећа.

Неопходно је поштовање техничких стандарда хоризонталних и вертикалних размака (приближавање и укрштање) и вођења водова комуналне инфраструктуре.

Приближавање и укрштање енергетских каблова са цевима водовода и канализације:

Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова испод или изнад водоводних и канализационих цеви,

Хоризонтални размак енергетских каблова од водоводне и канализационе цеви треба да износи најмање 0,5 m за каблове 35 kV, односно најмање 0,4 m за остале каблове,

При укрштању енергетских кабл може да буде положен испод или изнад водоводне или канализационе цеви на растојању најмање 0,4 m од каблова 35 kV, односно најмање 0,3 m за остале каблове.

Размак између електроенергетских каблова и гасовода при укрштању и паралелном вођењу треба да буде најмање 0,8 m у насељеним местима. Размаци могу да се смање до 0,3 m ако се кабл положи у заштитну цев дужине најмање 2 m са обе стране места укрштања или целом дужином паралелног вођења.

Дозвољено је паралелно вођење енергетских и телекомуникационих каблова на међусобном размаку од најмање (JUS.N.CO.101):

-0,5 m за каблове 1 kV, 10 kV и 20 kV и

-0,5 m за каблове 35 kV.

Енергетски кабл се по правилу поставља испод телекомуникационог кабла.

Између енергетских каблова и топловода се при укрштању поставља топлотна изолација од полиуретана, пенушавог бетона итд. Осим тога није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова испод или изнад топловода, док при укрштању енерегтски кабл се монтира изнад топловода, а изузетно и испод топловода.

Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта подразумевају да грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката треба вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање посебних мера заштите.

Инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак електродистрибуција Крагујевац,  најкасније осам дана пре почетка радова са наведеним свим подацима дефинисаним условима.

Уколико инвеститор наиђе на подземне електроенергетске објекте, приликом извођења радова, има обавезу да одмах обавести Служби за припрему и надзор одржавања Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак електродистрибуција Крагујевац, у Крагујевцу.

У случају да је потребно измештање електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност Служби за припрему и надзор одржавања Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак електродистрибуција Крагујевац,  а све трошкове сноси инвеститор.

(Услови: Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд,  Огранак Електродистрибуција Крагујевац, број 8W1.0.0.-80318-21/3 од 01.07.2021. године)

#### 5.4.	Телекомуникациона мрежа и објекти

Ово подручје ће бити прикључено у системе електронских комуникација.

требало би предвидети изградњу телекомуникационе канализационе инфраструктуре дуж

свих постојећих или планираних саобраћајница изграђених на земљишту у јавном

власништву, што подразумева изградњу кабловских ТТ окана и постављање PVC цеви Ø110

mm, које ће омогућити неометан приступ и прикључење на телекомуникациону

инфраструктуру сваком будућем кориснику у сваком објекту.

Инвеститор је дужан да заштити каблове који се не измештају на начин који је прописан условима, као и да поступи у свему према важећим условима и за каблове уколико приликом изградње дође до потребе измештања постојећих ТК објеката. Инвеститор је дужан да се придржава Закона о електронским комуникацијама чл. 43. као и Упутства Републичке агенције за електронске комуникације (РАТЕЛ) о реализацији техничких и других захтева при изградњњи електронске комуникационе мреже и припадајућих средстава у стамбеним и пословним објектима, чл. 14. и омогуће равноправне услове за пословање свих телекомуникационих оператора.

Нови прикључци на електронску инфраструктуру се планирају на следећи начин:

Електронско-комуникациона мрежа ће се у потпуности градити подземно;

Дубина полагања каблова електронско - комуникационе мреже треба да је најмање 0,8 m;

При укрштању са саобраћајницама каблови морају бити постављени у заштитне цеви, а угао укрштања треба да буде 90°;

Минимално хоризонтално и вертикално растојање између инсталација електронско - комуникационе мреже (претплатничких  каблова месне примарне и секундарне мреже) и свих других планираних подземних инсталација (водовод, атмосферска и фекална канализација, електроенергетски кабл за напоне до 1 kV, гасовода средњег и ниског притиска) мора бити 0,50 m;

Минимално хоризонтално растојање (паралелан ход) растојање између ИРО-а, изводних ТТ стубова, Р-правих и рачвастих наставака, и свих других планираних подземних инсталација (водовод, атмосферска и фекална канализација, електроенергетски кабл за напоне до 1 kV, инсталације КДС-а, гасовода средњег и ниског притиска) мора бити 1,00 m;

Минимална хоризонтална удаљеност високонапонског ВН 20 kV (за напоне преко 1 kV) електроенергетског кабла (на деоници паралелног вођења) у односу на претплатничке ТТ каблове мора бити 1 m;

Уколико се прописана удаљеност у односу на инсталације електронско-комуникационе мреже не може постићи, на тим местима је неопходно 20 kV електроенергетски кабел поставити у гвоздене цеви, 20 kV електроенергетски кабл треба уземљити и то на свакој спојниоци деонице приближавања, с тим да уземљивач мора да буде удаљен од инсталација електронско-комуникационе мреже најмање 2 m;

Минимална вертикална удаљеност (при укрштању) високонапонског ВН 20 kV електроенергетског кабла у односу на трасу претплатничких ТТ каблова, мора бити 0,50 m;

Уколико се прописано растојање не може одржати каблове на местима укрштања треба поставити у заштитне цеви у дужини од око 2 до 3 m, а вертикална удаљеност не сме бити мања од 0,30 m;

Заштитне цеви за електроенергетски кабел треба да буду од добро проводљивог материјала, а за инсталације електронско-комуникационе мреже од лоше проводљивог материјала;

Инсталације електронско-комуникационе мреже полагати у зеленим површинама (удаљеност од високог растиња мин 1,5 m) поред саобраћајница на растојању најмање 1,0 m, или поред пешачких стаза;

Прикључење објеката на инсталације електронско-комуникационе мреже извести преко типског прикључка на приступачном месту на фасади објекта или до типског ормара, према условима надлежног предузећа.

У оквиру јавних површина (на местима где постоје просторне и техничке могућности) могуће је постављање мултисервисних платформи и друге опреме у уличним кабинетима.

Планира се потпуна покривеност овог подручја сигналом мобилне телефоније свих постојећих оператера. Системе мобилне телефоније, као и осталих електронских комуникација, које је могуће постављати уз поштовање услова и техничких стандарда из ове области.

Све паралелно вођене инсталације планирати на удаљености минимално 3 m од крајње тачке попречног профила – ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање атмосферских вода. Није могуће постављати инсталације у коридору државног пута. Инсталације се не могу водити по банкини, по косинама усека или насипа и кроз јаркове. Укрштање инсталација са путем је механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на пут у прописаној заштитној цеви (која је за по 3 m дужа од попречног профила пута. Минимална дубина инсталација и заштитних цеви је 1,35 – 1,5 m, а испод канала за одводњавање атмосферске канализације, од коте дна канала до горње коте заштитне цеви1,2 – 1,35 m. Планиране инсталације су удаљене од постојећих за 10 m.

(Услови: Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., Одељење за оперативну подршку Крагујевац, број 251383/2-2021 од 02.07.2021. године)

#### 5.6.	Гасоводна мрежа и објекти

У обухвату урбанистичког пројекта изграђен је и у експлоатацију дистрибутивни гасовод

од полиетиленских цеви максималног радног притиска (МОР) 4 bar, у Улици Светог Саве (кп. бр. 284/1 КО Рача), Улици Вука Караџића (кп. бр. 301/40 КО Рача), Лепеничкој улици (кп. бр. 301/15 КО Рача) и у Улици Проте Матеје (кп. бр. 125/21 КО Рача).

Изградња нових објеката не сме угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода.

При планирању саобраћајница и уређењу терена потребно је поштовати прописане висине надслоја у односу на укопан гасовод у зависности од услова вођења (у зеленој површини, испод коловоза и сл.)

Минимална висина надслоја у односу на укопан гасовод у зеленој површини је 0,8 m.

Минимална висина надслоја у односу на укопан гасовод у тротоара, рачунајући од горње ивице цеви до горње коте тротоара је 1 m.

Приликом укрштања гасовода саобраћајницама, оса гасовода је по правилу под правим углом у односу на осу саобраћајнице. Уколико то није могуће извести, дозвољена су одступања до угла од 60°.

Приликом укрштања гасовода са саобраћајницама минимална висина надлсоја од горње ивице гасовода до горње коте коловозне конструкције, без примене посебне механичке заштите, ако се статичким прорачуном цевовода на саобраћајно оптерећење утврди да је то могуће, износи 1,35 m.

Приликом укрштања гасовода са саобраћајницама минималан висина надслоја од горње коте коловозне конструкције када се гасовод механички штити полагањем и заштитну цев, износи 1 m, ако с статичким прорачуном цевовода на саобраћајно оптерећење утврди да је то могуће.

При паралелном вођењу гасовода са другим инсталацијама, потребно је поштовати Правилник о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска 16 bar.

Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ гасовода МОР‹ 4 bar са другим гасоводима инфраструктурним и другим објектима дефинисано је посебним условима, према условима надлежног дистрибутивног оператора, и биће неопходна смерница при пројектовању гасне инсталације у обухвату урбанистичког пројекта, су:

|  | Минимално дозвољено растојање (m) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Укрштање | Паралелно вођење |
| Гасоводи међусобно | 0,2 | 0,4 |
| Од гасовода до водовода и канализације | 0,2 | 0,4 |
| Од гасовода до вреловода и топловода | 0,3 | 0,5 |
| Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода | 0,5 | 1,0 |
| Од гасовода до нисконапанских и високонапонских ел. каблова | 0,2 | 0,4 |
| Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова | 0,2 | 0,4 |
| Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида | 0,2 | 0,6 |
| Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за снабдевање горивом превозних средстваза у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова |  | 5,0 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета највише 3m3 |  | 3,0 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета највише 3m3 а највише 100 m3 |  | 6,0 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета преко 100 m3 |  | 15,0 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета највише 10 m3 |  | 5,0 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета више од 10 m3 а највише до 60 m3 |  | 10,0 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета преко 60 m3 |  | 15,0 |
| Од гасовода до шахтова и канала | 0,2 | 0,3 |
| Од гасовода до високог зеленила | - | 1,5 |
| *растојање семери до габарита резервоара |  |  |

Није дозвољено паралелно вођење подземних водова изнад и испод гасовода, као ни постављање шахтова изнад гасовода.

У циљу заштите изграђених гасовода, при извођењу радова, у појасу ширине по 3 m са сваке стране, рачунајући од осе дистрибутивног гасовода максималног радног притиска 4 bar, наместима укрштаја и паралелног вођења, предвидети извођење свих земљаних радова ручним ископом. Машински ископ , могуће је предвидети на растојању од 1-3 m, ближе ивице рова од спољне ивице гасовода у случају кад се пробним ископима недвосмислено утврди тачан положај гасовода уз одобрење представника ЈП „Србијагас“ на терену.

За сва оштећења гасовода која настану услед извођења радова у зони гасовода, инвеститор је обавезан да сноси све трошкове и надокнади штету.

У зони 5 m лево и десно од осе гасовода не дозвољава се надвишење (насипање постојећег терена),  скидање хумуса, односно промена апсолутне коте терена која је постојалапре извођења радова. Потребно је применити све потребне мере за спречавање изазивања експлозије или пожара, у зонама опасности икод ослобођене гасоводне цеви у току извођења радова, у складу са нормативима прописаним у одговарајућим стандардима SRPS за противексплозивну заштиту, одлагање материја и држање материја које су подложне самозапаљењу.

Обавеза инвеститора је да 10 дана пре почетка радова у заштитном појасу гасовода, обавести у писаној форми  ЈП „Србијагас“ како би се на време обезбедило присуство представника ЈП „Србијагас“, а све у складу са Законом о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуција гасовитих угљоводоника („Сл. Гласник Рс“, бр. 4/2009).

___________________________________________________________________________________

Услови: ЈП Србијагас бр: 06-07/14105 од 01.07.2021.

### 6.	Инжењерско-геолошки услови

Геолошки услови простора у обухвату урбанистичког пројекта дефинисани су алувијалној долини реке Раче коју је формирала река са потоцима.

Нису констатовани било какви морфолошки облици који би указивали на присуство клизишта, тако да се предметни простор, у целини, може третирати као стабилан. Условно повољни терени за изградњу су уз речне токове и потоке, због релативно плитког нивоа издани и могућности постојања муљевитих глина. Конкретни параметри тла биће предмет детаљнијих елабората који ће се радити за  потребе изградње саобраћајница.

За сваки новопланирани објекат извести детаљна геолошка истраживања терена у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима (''Службени гасник РС'' бр. 101/15).

### 7.	Мере заштите животне средине

Општи услови заштите животне средине обезбеђују се придржавањем одредби:

- Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 - Одлука УС РС и 14/16),

- Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС бр. 135/04 и 88/10),

- Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09), као и другим законима, правилницима и прописима везаним за ову област.

Заштита вода ће се остварити посебним мерама пројектовања одвођења атмосферских вода на планираним уличним саобраћајницама како би се спречило изливања потенцијално зауљених течности од редовног саобраћаја или хазардних ситуација.

Заштита воде реке Раче са притокама и мрежом отворених канала атмосферске канализације се не може решити у оквиру простора обухваћеним урбанистичким пројектом, али се може вршити мониторинг, према Закону о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон).

Заштита земљишта ће се остварити техничким решењима која ће обезбедити заштиту земљишта од интензивног загађења. Неопходно је вршити контролисану примену агротехничких и хемијских мера заштите биља на парцелама породичног становања, како би се тло заштитило од потенцијалног загађења. За одржавање саобраћајница, у зимском периоду, примењивати биоразградиве материјале.

Заштита од буке ће се остварити регулацијом брзине кретања, у оквиру урбанистичког пројекта. Могуће је делимично реализовати појас високог зеленила за заштиту околних намена, уређењем слободних и зелених површина околних парцела у планираним наменама. Предметна локација се налази у зони породичног урбаног становања која представља Тихе зоне – заштићене целине и зоне са прописаним граничним вредностима од 50 dB(A) у току дана и 40 dB(A) у току ноћи у којима је забрањена употреба извора буке који могу повисити ниво буке.

Заштита од елементарних и других непогода

Укупна реализација односно планирана изградња мора бити извршена уз примену одговарајућих просторних и грађевинско - техничких решења у складу са законском регулативом из те области. Ради заштите од потреса новопланиране садржаје реализовати у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (Службени лист СФРЈ бр. 31/81, 49.82, 29/83, 21/88 И 52/90).

Одношење комуналног отпада

Одношење комуналног отпада се планира у складу са условима надлежног предузећа које ће у својим условима, а у складу са начином прикупљања отпада прецизније одредити локалитете, њихов број, величину неопходног простора за смештај и пражњење посуда за сакупљање отпада и другим параметрима. Ове локалитете не треба планирати у оквиру саме саобраћајнице ни тротоара, него у постојећим бочним. Предлаже се да се ови локалитети не планирају у зеленим површинама.

## III	МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

#### 8.1.	Урбанистичке мере заштите од елементарних непогода

Сеизмолошке карактеристике терена

Према најновијим регионалним истраживањим Републичког сеизмолошког завода Србије (http://www.seismo.gov.rs/) одређени су параметри сеизмичности за територију Републике Србије. Према карти сеизмичког хазарда за очекивано максимално хоризонтално убрзање на основној стени – Acc(g) и очекивани максимални интензитет земљотреса – Imax у јединицама Европске макросеизмичке скале (EMS-98), у оквиру повратног периода од 95, 475 и 975 година могу се очекивати земљотреси максималног интензитета и убрзања приказани у табели.

Табела: Сеизмички параметри

| Сеизмички параметри | Повратни период времена (године) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 95 | 475 | 975 |
| Acc(g) max. | 0.06 | 0.1 | 0.1 |
| Imax(ЕМS-98) | VI-VII | VII-VIII | VII-VIII |

Ради заштите од земљотреса, објекте пројектовати у складу са:

- Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). Све прорачуне сеизмичке стабилности заснивати на посебно изграђеним подацима микросеизмичке реоjнизације и

- Правилником о привременим техничким нормативима за изградњу објеката који не спадају у високоградњу у сеизмичким подручјима („Службени лист СФРЈ“ бр. 39/64).

Ради заштите од земљотреса, предметне објекте пројектовати у складу са :

- Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Службени лист СФРЈ“ бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). Све прорачуне сеизмичке стабилности заснивати на посебно изграђеним подацима микросеизмичке реонизације.

- Правилником о привременим техничким нормативима за изградњу објеката који не спадају у високоградњу у сеизмичким подручјима („Службени лист СФРЈ“ бр. 39/64).

#### 8.2.	Урбанистичке мере заштите од пожара

Најчешћа техничка катастрофа је пожар, а настаје из више разлога, као што су: ратна разарања, неисправне инсталације, у технолошком процесу, рушење објеката од ветра и земљотреса и др, па се планира низ мера за заштиту од пожара.

Како би се остварили сви потребни услови заштите од пожара, објекти морају испуњавати основне техничким противпожарне прописе, стандарде и нормативе:

- реализовани у складу са Законом о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09 и 20/15)

- имати одговарајућу хидрантску мрежу која се по протоку и притиску воде у мрежи планира и пројектује према Правилнику о техничким нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара (Службени лист СФРЈ, бр.30/91)

- обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила, сходно Правилнику о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице, уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара (Службени лист СРЈ, бр.8/95), по коме најудаљенија тачка коловоза није даља од 25 m од габарита објекта.

- реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара ("Службени лист СФРЈ", бр. 7/84 и "Службени гласник РС", бр. 86/11), Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (Службени лист СФРЈ, бр. 53, 58/88 и 28/95) и Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења (Службени лист СРЈ, бр. 11/96).

Ради заштите од пожара, идејним решењима се омогућава приступ ватрогасним возилима око свих објеката, у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара („Службени лист СРЈ”, број 8/95).

У објектима намењеним пословно – комерцијалним делатностима, планира се изградња ватрогасних хидраната у складу са Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Службени гласник РС”, број 3/18).

У складу са чл. 33. до 35. Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 20/15, 87/18 - др. закон, 87/18 - др. закон и 87/18), инвеститор мора прибавити сагласност на техничку документацију од стране МУП-а Србије, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације.

У даљем поступку издавања локацијских услова за пројектовање и прикључење, у поступку израде Идејног решења за предметне објекте, потребно је прибавити Услове са аспекта мера заштите од пожара од стане надлежног органа Министарства, на основу којих ће се сагледати конкретна техничка решења, безбедносна растојања и др., у складу са Уредбом о локацијским условима ("Сл.гласник РС", бр.35/15).

За објекте у којима се планира производња, прерада, дорада, претакање, складиштење, држање и промет запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова, потребно је прибавити Услове са аспекта мера заштите од пожара и експлозија ( у поступку израде идејног решења за објекте гасовода) од стране надлежног органа Министарства на основу којих ће се сагледати конкретни објекти, техничка решења, безбедносна растојања и др., у складу са Законом о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима (Службени гласник РС бр. 54/2015), Уредбом о локацијским условима ("Сл.гласник РС", бр.35/15) и Законом о заштити од пожара (Службени гласник РС бр. 111/09, 20/15, 87/2018 и 87/2018).

#### 8.3.	Мере заштите природних и непокретних културних добара

У обухвату урбанистичког пројекта нису рекогнисцирана културна и природна добра, нити је покренут поступак  заштите, утврђених еколошки значајних подручја и еколошких коридора од међународног значаја, као ни евидентираних природних добара.

Уколико се приликом грађевинских или других радова наиђе на археолошко налазиште, археолошке предмете или остатке некрополе, неопходно је обавестити надлежну службу заштите како би се обезбедио археолошки надзор и контрола земљаних радова.

Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави надлежном министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе, у складу са Законом о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16 и 95/18 – др. закон).

## IV	УСЛОВИ И МОГУЋНОСТИ ФАЗНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

### 9. УСЛОВИ И МОГУЋНОСТИ ФАЗНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Урбанистичким пројектом је дозвољена фазна изградња по целинама.

Прва фаза обухватиће изградњу градских улица са планираном инфраструктуром.

Друга фаза обухватиће изградњу зелених површина, као и препарцелацију парцела намењеним за становање, којима је овим саобраћајним решењем омогућен излаз на јавну саобраћајницу.

## V	СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Даљом разрадом решења градских саобраћајница, кроз техничку документацију, могуће је унапредити поједина решења дата у урбанистичком пројекту, и то у оквиру граница урбанистичког пројекта, а са циљем побољшања саобраћајних ефеката и рационализације трошкова изградње планираних саобраћајница.

Овај Урбанистички пројекат представља основ за изградњу и издавање Локацијских услова само за градске саобраћајнице и јавне зелене површине у складу са чланом 53а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон,  9/2020 и 52/2021).

Напомена:

- Овим Урбанистичким пројектом се проглашава јавни интерес за планиране грађевинске парцеле за градске саобраћајнице са прикључцима на постојећу путну мрежу у складу са смерницама за спровођење Плана.

- Парцеле се формирају на основу аналитике која је дата у овом Урбанистичком пројекту, а спровођење у Републичком геодетском заводу се обавља израдом геодетских елабората.

- Предвиђена је могућност фазне реализације у складу према потребама и функционалним целинама. Фазе реализације ће бити дефинисане кроз израду техничке документације, при чему свака фаза треба да представља заокружену функционалну целину.

- Геометрија прикључака и раскрсница, полупречници закривљења, евентуално увођење додатних саобраћајних трака (за укључење, искључење, траке за лево скретање), хоризонтална и вертикална сигнализација биће предмет услова за пројектовање и прикључење у поступку издавања локацијских услова у складу са важећом законском регулативом.

Овим Урбанистичким пројектом дате су аналитичко-геодетске координате за тачке, које дефинишу регулациону линију у том делу плана, са изузетком тачака број: 376, 464, 466, 469, 484, 578, које се овим урбанистичким пројектом стављају ван снаге.

Одговорни урбаниста:

______________________

Јелена Љ. Стефановић, дипл. инж. арх.

бр. лиценце 200 1550 16

Саставни део овог Урбанистичког пројекта су и:

## VI	ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

0.0.    	Орто-фото приказ са границом обухвата                                    1:5000

- Катастарско-топографски план са границом обухвата                 1:1000

- Извод из ПГР градског насеља Рача са границом Урбанистичког

пројекта                                                                                    1:5000

-2.1. „Подела на урбанистичке целине и зоне“

-2.2. „Функционална организација саобраћајне инфраструктуре“

-2.3. „Генерално решење за водопривредну инфраструктуру и гасификацију“

3.0. 	  Регулационо - нивелационо и саобраћајно решење 	            1:1000

4.0. 	  Синхрон план инсталација                                      	            1:1000

5.0. 	  Предлог препарцелације 					            1:1000

## VII	ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

## VIII	ДОКУМЕНТАЦИЈА

Регистрација предузећа

Лиценца и потврда одговорног урбанисте

Услови и мишљења ЈКП и других учесника у изради УП

- ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

1.    Катастарско-топографски план		  	              1: 1000

2.    Катастар водова и подземних инсталација 	              1: 1000